攀枝花市市场监督管理局

2024年危险化学品产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查对象待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽取样品1000mL，其中500mL作为检验样品，500mL作为备用样品。

2 检验依据

表1 工业用合成盐酸检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总酸度（以HCl计）的质量分数 | GB 320-2006 |
| 2 | 铁（以Fe计）的质量分数 | GB 320-2006 |
| 3 | 灼烧残渣的质量分数 | GB 320-2006 |
| 4 | 游离氯（以Cl计）的质量分数 | GB 320-2006 |
| 5 | 砷的质量分数 | GB 320-2006 |
| 6 | 硫酸盐（以SO42-计）的质量分数 | GB 320-2006 |

表2 工业用氢氧化钠检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氢氧化钠的质量分数 | GB/T 4348.1-2013 |
| 2 | 碳酸钠的质量分数 | GB/T 4348.1-2013、GB/T 7698-2014 |
| 3 | 氯化钠的质量分数 | GB/T 4348.2-2014、GB/T 11213.2-2007 |
| 4 | 三氧化二铁的质量分数 | GB/T 4348.3-2012 |

表3 工业硫酸检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硫酸（H2SO4）的质量分数 | GB/T 534-2014 |
| 2 | 灰分的质量分数 | GB/T 534-2014 |
| 3 | 铁（Fe）的质量分数 | GB/T 534-2014 |
| 4 | 砷（As）的质量分数 | GB/T 534-2014 |
| 5 | 铅（Pb）的质量分数 | GB/T 534-2014 |
| 6 | 汞（Hg）的质量分数 | GB/T 534-2014 |

表4 次氯酸钠检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效氯（以Cl计）的质量分数 | GB 19106-2013 |
| 2 | 游离碱（以NaOH计）的质量分数 | GB 19106-2013 |
| 3 | 铁（Fe）的质量分数 | GB 19106-2013 |
| 4 | 重金属（以Pb计）的质量分数 | GB 19106-2013 |
| 5 | 砷（As）的质量分数 | GB 19106-2013 |

表5 焦化萘检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 萘的质量分数 | GB/T 6699-2015 |
| 2 | 结晶点 | GB/T 3069.2-2005 |
| 3 | 不挥发物的质量分数 | GB/T 6701-2005 |
| 4 | 灰分的质量分数 | GB/T 2295-2008 |

表6 粗苯检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | GB/T 2281-2008 |
| 2 | 180℃前馏出量 | GB/T 2282-2022 |
| 3 | 水分 | YB/T 5022-2016 |

注 1：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

注 2：检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

注 3：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

注4：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

- 3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 209-2018    工业用氢氧化钠

GB 320-2006       工业用合成盐酸

GB/T 534-2014     工业硫酸

GB/T 6699-2015    焦化萘

GB 19106-2013     次氯酸钠

YB/T 5022-2016    粗苯

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

- 3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。