攀枝花市生态环境局

关于攀枝花灿瑞矿业有限公司年产100万吨铁精矿暨低品位废弃资源综合利用项目

（一期）环境影响报告书的批复

攀枝花灿瑞矿业有限公司：

你公司《年产100万吨铁精矿暨低品位废弃资源综合利用项目（一期）环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下。

- 一、项目位于攀枝花东区高新技术产业园区高梁坪片区，占地面积85903.70m2。主要建设内容为：新建1条钒钛磁铁矿洗选生产线，以朱矿排土场的规格矿和太阳湾排土场的表外矿作为原料，通过破碎筛分、磨矿磁选、螺旋选钛工艺，年处理表外矿和规格矿360万吨；新建1条尾矿浮选生产线，以钒钛磁铁矿洗选生产线产生的精磁选尾矿和重选次钛中矿作为原料，通过强磁磁选、螺旋重选、浮选选钛工艺，年处理精磁选尾矿4.21万吨、重选次钛中矿17.9万吨；新建1条钛中矿干选生产线，以钒钛磁铁矿洗选生产线副产的湿钛中矿作为原料，通过烘干、冷却、磁选工艺，年处理湿钛中矿19.4万吨。新建1条规格矿胶带运输线，总输送距离约为260m，起点为康茂选厂中转站，终点为本项目中矿堆场，封闭皮带通廊，两侧及顶部彩钢瓦封闭，架空布设。配套建设尾矿浓缩处理区、尾矿浆输送管道、回水管道、化验室、高位水池、事故池、给排水、仓储工程等公辅工程及办公生活设施等。项目建成后，年产50万吨铁精矿、1.92万吨浮选钛精矿、14.75万吨干选钛精矿，副产干选次铁精矿0.58万吨。浮选得到的湿钛精矿不进行烘干。项目总投资50000万元，其中环保投资750万元。

二、四川英皓环境工程有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划、规划环评和生态环境分区管控有关要求。在严格落实“报告书”提出的防治环境污染对策和措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设与运行中应重点做好以下工作：

（一）严格落实施工期各项污染防治措施。加强施工期

环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目破碎、筛分、辊磨粉尘经布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒排放；浮选废气经“复喷洗涤器+复档除沫器+活性炭吸附装置”处理后，通过15m高排气筒排放；烘干机废气经“低氮燃烧+旋风除尘器+布袋除尘器+喷淋脱硫塔”处理后，通过15m高排气筒排放；冷却、磁选、包装等废气经布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒排放；石灰石仓粉尘经仓顶设置的滤筒式除尘器处理后，通过离地10m高排气口排放。严格落实全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、设置车辆冲洗区，建立车辆清洗台账、安装厂区出入口监控设施，做到脏车不出厂。严格落实浮选钛精矿不在本厂区内烘干的要求，做好浮选钛精矿生产及销售台账记录。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”，初期雨水经收集沉淀后回用于生产；选矿废水（含堆场渗滤水、压滤水）经收集返回高位水池，回用于选矿；浮选废气喷淋废水经喷淋废水收集池收集后，循环利用，定期更换废水作为选矿用水；脱硫废水经脱硫废水收集池收集后，重复利用；冷却筒冷却废水中定期更换水直接作为厂区道路控尘用水，其余冷却废水经冷却水池收集冷却后，循环利用；洗车废水经洗车废水沉淀池沉淀后，重复利用；生活污水经“化粪池+一体化生化处理装置+紫外线消毒”

处理后，作为选矿用水。严格落实机修车间、储罐区、选钛药剂库房、浮选车间、尾矿浓缩池、斜板浓密机、脱硫石膏渣临时堆区、危废暂存间、一体化生化处理装置等区域的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实运营期各项固废处置措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。项目尾矿及池体打捞污泥经尾矿输送管道送丰源尾矿库堆放；除尘灰经收集后返回生产工序；更换的废衬板、废钢球外售废品收购站；废包装材料交由厂家回收；脱硫石膏渣经脱水收集至脱硫石膏渣临时堆区，交由瑞达水泥厂综合利用。废润滑油、废润滑油桶、含油手套和棉纱、化验室废液、废活性炭、废紫外线灯管经收集暂存，定期交由资质单位处置；生活垃圾交环卫部门统一清运处置。

（五）严格落实各项噪声防治措施。通过选用低噪声设备、安装减震垫，润滑保养，合理布局，并采取隔声、消声等措施降低噪声对周围环境的影响。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”中提出的有关要求落实。

四、“报告书”预测本项目实施后，全厂主要污染物排放量为SO215.72t/a、NOx4.1t/a、VOCS 0.0884t/a，你公司在生产运营中应严格落实总量控制要求。

五、项目须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关管理规定，向我局重新申领排污许可证，不得无证排污和不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和东区生态环境局负责开展该项目的 “三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达东区生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2025年4月25日