攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市仁和区综合行政执法局

攀枝花市生活垃圾应急填埋场项目

环境影响报告书的批复

攀枝花市仁和区综合行政执法局：

你单位《攀枝花市生活垃圾应急填埋场项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，根据国家环保法律法规、攀枝花市科华环保有限公司评估意见（攀科华评估书〔2020〕03号）和仁和生态环境局预审意见（攀仁环函〔2020〕16号），经研究，批复如下：

一、项目位于攀枝花市仁和区大龙潭乡拉鲊村黄栗树组，总占地面积约19845亩，设计总库容180万m3，使用年限25年，分两期建设，本项目为一期工程，占地182.786亩，设计库容68.5698万m3，填埋区面积6.2928万m2，年平均填埋入生活垃圾2.9万吨、飞灰稳定化处理物0.7万吨，使用年限15年。主要建设内容包括库区基础处理、垃圾坝、防渗系统、渗滤液导排系统、地下水导排系统、渗滤液处理系统、填埋气体导排系统等，配套建设办公生活区、厂区道路等。项目建成后接收攀枝花市生活垃圾焚烧发电工程焚烧炉大修及事故状态下的生活垃圾应急填埋和经固化稳定后的生活垃圾焚烧飞灰。项目总投资4533.39万元，其中环保投资1021.10万元。

根据《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修正）》有关规定，项目属鼓励类，攀枝花市仁和区发展和改革局以“攀仁发改〔2019〕100号”对项目可研进行了批复。攀枝花市住房和城乡规划建设局以“攀住规建函〔2018〕533号”对该项目出具了规划意见，同意其在仁和区大龙潭乡拉鲊村黄栗树组的选址。

在严格落实“报告书”和专家意见提出的防治环境污染和生态破坏对策和措施的前提下，不利环境影响可得到减缓和控制，不会导致区域环境功能的改变。我局同意“报告书”的结论。你单位应按照“报告书”中所列建设项目的性质、地点、规模、采用的建设方案、环境保护对策措施及本批复要求进行建设。

二、项目建设应做好以下工作：

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。强化施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，采取有效措施降低施工期噪声、扬尘、废水等对周围环境的影响。

（二）落实施工期生态环境保护措施。工程开挖中应妥善保存挖取的表土，用作后期绿化覆土，严禁从项目场区周围取土；强化施工组织管理，规范作业，严格控制施工作业带范围，降低对周围生态环境的影响。

（三）落实和优化运营期各项大气污染防治措施。强化填埋作业的环境管理，采取湿法作业、厂外设置绿化隔离带等有效措施控制填埋作业区的无组织粉尘及恶臭；对渗滤液调节池、浓缩液池进行加盖封闭，并喷洒植物液除臭剂抑制恶臭气体产生；在填埋场内设置竖向导气井，将垃圾填埋场气体经导气井收集后引出场外排放。

（四）合理设置垃圾运输线路，严格按照全市货运脏车整治要求，密闭运输物料、规范设置车辆冲洗装置、建立车辆清洗台账、安装厂区出入口监控设施，做到脏车不出厂。

（五）项目设置的卫生防护距离为垃圾填埋区及渗滤液调节池边界外500m范围，该范围内现无医院、学校和居住区等环境敏感点。今后卫生防护距离范围内不得规划建设医院、学校、居住区等敏感设施，引进项目应注意其环境相容性。

（六）落实和优化运营期各项水污染防治措施。强化渗滤液处理系统的运营管理，经DTRO膜过滤后的清液用于厂区绿化和填埋场回喷降尘，浓缩液通过罐车送至垃圾焚烧发电厂焚烧处置。运输过程中应加强运输车辆管理，避免出现跑冒滴漏，严禁超装超载，建立健全浓缩液转运台账。

（七）落实和优化地下水污染防治措施。项目填埋场库区、浓缩液池、渗滤液调节池、危废暂存间等重点防渗区应落实相应防渗措施，按照地下水监测计划落实监测要求，加强对填埋场防渗情况巡查力度，发现问题及时采取相应措施，防止地下水环境污染。

（八）落实和优化运营期各项噪声治理措施。通过选用低噪声设备、定期维护保养，采取减振、隔声等噪声防治措施，减小噪声对外环境影响。

（九）落实和优化运营期固废处置措施。项目管理人员的生活垃圾直接进入垃圾填埋场填埋，渗滤液处理系统污泥经脱水后混入生活垃圾填埋处理，废弃反渗透膜交由供应商回收处置。

（十）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（十一）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十二）严格按照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）和填埋场设计的进场要求控制进场垃圾种类，垃圾焚烧发电产生的飞灰必须经处理达到要求后方可进入填埋场填埋。填埋场服务期满后应严格按照相关规定和报告书提出的相关要求进行封场。

（十三）其他应注意的事项按“报告书”、国家相关法律法规、专家技术审查意见及仁和生态环境局预审意见落实。

三、项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模和地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、请市环境监察执法支队和仁和生态环境局加强对该项目的监督管理。

攀枝花市生态环境局

2020年3月30日