攀枝花市生态环境局

关于米易开旭医院有限责任公司米易开旭

医院项目环境影响报告表的批复

米易开旭医院有限责任公司：

你单位《米易开旭医院项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

- 项目由米易县攀莲镇青皮路166号整体搬迁至米易县攀莲镇顺墙北街41号，租用已建房屋（原为米易博爱医院），改造后开展经营活动。项目主要设置：预防保健科、内科、外科、妇科、儿科、口腔科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科等科室，配套建设相关公辅设施及环保工程。项目迁建后，医院总床位数从20张增加至60张，增加牙椅3张。项目总投资1000万元，其中环保投资34万元。

二、成都昀川科技有限公司受你单位委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划和生态环境分区管控有关要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你单位应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）加强施工期环境管理，严格落实施工期各项环保措施，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响，避免施工扰民。严格落实搬迁过程中污染控制措施，确保原有项目环境问题整改到位。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目污水处理系统废气通过“光氧杀菌消毒+活性炭吸附”处理后，通过20m排气筒排放；煎药异味通过排风机抽至通风管引至综合楼屋顶排放；病区浑浊空气、及医疗废物暂存间恶臭通过消毒液、紫外线消毒，加强通风等措施进行控制。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。生活废水、医疗废水、地面清洁废水、纯水机浓水等经过“调节池+水解酸化+接触氧化+沉淀+消毒”处理后，通过市政污水管网进入米易县城市污水处理厂。严格落实医疗废物暂存间、污水处理设施、化粪池等重点防渗区域的防渗要求，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实运营期各项固废处置措施。项目中药渣和生活垃圾经收集后，交环卫部门统一清运；未受到污染的外包装材料经收集后，定期出售给废品收购站；纯水制备系统废过滤材料由厂家更换后回收。医疗废物、直接接触药品的废包装材料、废活性炭、废紫外灯管等危险废物分类收集、暂存后，定期交由有资质单位处置。污水处理站污泥定期清掏，经消毒后，交由有资质单位运输处置。

（五）严格落实各项噪声治理措施。通过合理布局、选用低噪设备，水泵采用地埋式安装、基座安装减震垫等措施控制并减少噪声和振动对周围环境的影响。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，制定完善应急预案，落实应急设施、措施，保证出现事故能得到及时、有效处理。严格落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强医疗危废暂存间、污水处理站、消毒设施等设施设备的日常运行及维护管理，确保正常运行。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按“报告表”、国家相关法律法规、专家技术审查意见落实。

四、“报告表”预测本项目实施后污染物排放量为：CODcr 0.46 t/a、NH3-N 0.05 t/a，你单位在生产运营过程中必须严格落实主要污染物排放总量要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，向我局重新进行排污登记，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市米易生态环境局加强对该项目的监督管理。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达攀枝花市米易生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2025年8月1日