攀枝花市生态环境局

关于美利林（攀枝花）矿山机械股份公司

年产15000吨高端钒钛耐磨新材料项目

环境影响报告表的批复

美利林（攀枝花）矿山机械股份公司：

你公司《年产15000吨高端钒钛耐磨新材料项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于盐边县安宁工业园区，以铸造生铁、含钒生铁等为原料，采用3D打印造型及树脂砂造型铸造工艺生产高端钒钛耐磨新材料（耐磨衬板），项目设置3D打印造型生产线、树脂砂造型（冷法树脂砂自硬）生产线、熔炼浇注生产线、铸件清理生产线、砂处理再生（冷法再生）生产线、铸件热处理生产线和机加工生产线各1条。主要建设内容包括：设置1个生产联合厂房，内设中频炉、浇注机、3D打印机、混砂机、造型机、正火炉、淬火炉、回火炉、打磨机、碳弧气刨机、抛丸机等设施设备，配套建设公辅设施、环保工程、仓储工程等。项目建成后，年产15000吨高端钒钛耐磨新材料。项目总投资15058万元，其中环保投资552万元。

二、四川英皓环境工程有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合园区规划、规划环评和生态环境分区管控要求。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点以及拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设及运行中应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染防治措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期扬尘、废水、废渣、噪声等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目中频炉加料及熔炼废气经“钢结构封闭（旋风集气罩）+抽尘支管+抽尘总管（水冷套管、空气热交换器空冷）+脉冲布袋除尘器”处理后，通过20m高排气筒（DA001）排放；浇注工序废气经两级活性炭吸附装置净化处理后，通过20m高排气筒（DA002）排放；树脂砂制备及造型工序废气经“布袋除尘器+干式过滤器+两级活性炭吸附装置”净化处理后，通过20m高排气筒（DA003）排放；落砂、输送及磁选工序废气经“抽尘罩（钢结构封闭）+抽尘支管+抽尘总管+布袋除尘器”处理后，通过20m高排气筒（DA004）排放；旧砂再生工序废气经“密闭罩（抽尘罩、钢结构封闭）+抽尘支管+抽尘总管+布袋除尘器”处理后，通过20m高排气筒（DA005）排放；铸件清理工序废气经“抽尘罩（钢结构封闭）+抽尘支管+抽尘总管+布袋除尘器”处理后，通过20m高排气筒（DA006）排放；热处理工序天然气燃烧废气经“低氮燃烧+引风机+排气支管”后经20m高排气筒（DA007）排放；调漆和刷漆工序废气经两级活性炭吸附装置净化处理后，通过20m高排气筒（DA008）排放。强化废气处理设施的管理和维护，及时更换活性炭，确保废气处理效果。通过硬化厂区道路、定期清扫、洒水控尘、密闭运输物料、设置车辆冲洗区等措施控制道路扬尘。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”，厂区初期雨水经雨水收集池收集沉淀后用于厂区道路控尘洒水。项目设备间接冷却废水经冷却塔+循环水池收集冷却后循环利用，定期更换废水通过园区污水管网，进入安宁工业园区污水处理厂处理；水淬池废水经冷却后重复利用；车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环利用；生活污水经化粪池预处理后进入安宁工业园区污水处理厂处理。严格落实危险废物暂存间、中频炉熔炼除尘灰暂存间、机修室、刷漆房等重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实运营期各项固废处置措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则进行规范处置。项目中频炉熔渣经收集后，外售周边砖厂或渣铁洗选加工厂作为生产原料使用，剩余部分送至安宁园区固体废弃物处理场堆放；树脂砂制备及造型工序和落砂、输送及磁选、旧砂再生工序除尘灰经收集后，外售周边砖厂或混凝土搅拌站作为生产原料使用，剩余部分送至安宁园区固体废弃物处理场堆放；水淬渣经打捞脱水后外售周边渣铁洗选加工厂作为生产原料使用；沉淀池和雨水收集池池底污泥经打捞脱水后，送至安宁园区固体废弃物处理场堆放；更换的除尘器废布袋（除中频炉熔炼、树脂砂制备及造型工序除尘器外）、废包装材料外售废品回收站；废耐火材料外售耐火材料厂家综合利用；废模具由生产厂家回收利用；不合格铸件、大块夹皮、浇冒口、铁磁夹渣物、毛坯铸件清理废边角料、机械加工碎屑、铸件清理工序除尘灰，作为原料返回中频炉熔炼；废润滑油、废油桶、含油手套和棉纱、废油漆桶、废活性炭、中频炉熔炼除尘灰，中频炉熔炼、树脂砂制备及造型工序除尘器更换废布袋分类收集暂存于危废暂存间，定期交有资质的单位处置；生活垃圾经垃圾桶收集后送附近垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置。

（五）严格落实运营期各项噪声防治措施。项目通过厂房隔声、选用低噪声设备、合理布局、定期维护保养、底座安装减震垫、风机进出口安装消声器、冷却塔安装导流消声片等措施降低噪声对周围环境的影响。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”提出的相关要求落实。

四、“报告表”预测本项目实施后，主要污染物排放量为SO20.632t/a、NOx4.87t/a、VOCs1.17t//a、CODcr0.2609t/a、NH3-N0.0261t/a，你公司在生产运营过程中必须严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，向我局申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市盐边生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

七、你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达攀枝花市盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2025年8月26日