攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市屿鑫环保科技有限公司

利用再生资源年产3万吨纳米氧化锌项目

环境影响报告书的批复

攀枝花市屿鑫环保科技有限公司：

你公司《攀枝花市屿鑫环保科技有限公司利用再生资源年产3万吨纳米氧化锌项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于四川省攀枝花格里坪化工园区，以次氧化锌为原料，通过浸出、净化、结晶、干燥、煅烧等工序生产纳米氧化锌，主要建设内容包括：建设3条1万t/a纳米氧化锌生产线，建设1座浸出净化车间、1座结晶车间、1座干燥煅烧车间、1座漂洗车间、废渣暂存库、成品库房等，配套建设仓储工程、公辅工程及环保工程等。项目建成后，年产3万吨纳米氧化锌。项目总投资12000万元，其中环保投资1190万元。

二、四川省工业环境监测研究院受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合园区规划、规划环评及生态环境分区管控要求。在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设及运行中应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。原料上料等产尘点经“捕集罩+布袋除尘装置”处理后通过25m排气筒（DA001）排放；原料水洗废水蒸发不凝气、浸出废气、净化废气、蒸氨结晶废气、氨储罐废气分别收集后，经“三级水洗”处理后送入热风炉焚烧；烘干、煅烧、包装废气分别收集后经“布袋除尘器+水膜除尘”处理后通过15m排气筒（DA004）排放；热风炉以天然气为原料并采用低氮燃烧技术，废气通过15m排气筒（DA002）排放；废渣暂存库废气经“负压收集+两级水洗”处理后通过15m排气筒（DA005）排放；浸出净化压滤区废气和浸出净化车间废气经两级水洗处理后，通过15m排气筒（DA003）排放。备用生物质锅炉烟气采用“低氮燃烧+SNCR+布袋除尘器”处理后通过40m排气筒（DA006）排放。

为控制和减小无组织排放废气对周围环境的影响，2本项目设置的卫生防护距离为原料库房外围300m、浸出净化车间外围50m、结晶车间外围100m、成品包装车间外围50m、废渣暂存库外围50m，该范围内现无居民分布。你公司应积极配合地方政府及其有关部门加强项目周边用地的规划控制，卫生防护距离范围内不得新建学校、医院及居民住宅区等环境敏感建筑物，一旦发现不符合规划控制要求的行为，应及时书面向地方人民政府及其有关部门反映。2

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。原料水洗废水送入MVR蒸发系统处理后回用于水洗工艺，不外排；二次浸出渣洗涤废水回用于二次浸出使用，不外排；蒸氨结晶后母液回用于水洗工序使用，不外排；碱式碳酸锌洗涤废水回用于原料水洗工序使用，不外排。软水制备产生的反渗透浓水送至吸氨工序使用，不外排；锅炉排污水回用于生产，不外排；厂区内地坪冲洗废水收集沉淀后，回用于原料水洗工序，不外排；分析化验废水回用于原料水洗工序，不外排；废渣暂存库渗滤液返回原料水洗工序，不外排；车辆冲洗水沉淀后循环使用，不外排。生活污水经厂区预处理后，排至园区污水厂处理。

（四）严格落实运营期各项固废处置措施。项目原料系统除尘灰直接返回原料上料系统，烘干、煅烧、包装除尘污泥全部返回烘干煅烧系统使用，废反渗透膜交生产厂家回收，废包装材料、废布袋交废品站回收利用，生物质灰渣外售化肥厂家综合利用。废矿物油与实验室废液定期交有资质单位处置，蒸馏残渣、浸出渣暂按危险废物管理，项目运营后按要求进行鉴别，根据鉴别结论采取相应处置措施。生活垃圾由当地环卫部门统一收集处理后送当地垃圾填埋场处理。

（五）严格落实地下水和土壤污染防治措施。原料库房、浸出净化车间、废渣暂存库、危废暂存间、事故应急池、初期雨水池、结晶车间、漂洗车间、干燥煅烧车间、锅炉房、氨水储罐等区域采取重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。设置地下水监测井，定期对地下水进行监测。

（六）严格落实运营期各项噪声防治措施。项目通过采取厂房隔声、优化布置、低噪设备、减震、隔声、消声等措施降低噪声对周围环境的影响。

（七）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项环境风险防范措施，保证出现事故时能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（八）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（九）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”中提出的相关要求落实。

四、“报告书”预测本项目实施后，本项目新增污染物排放量为SO230.697t/a、NOx12.819t/a、COD0.234t/a、NH3-N0.0234t/a，铅 39.265 千克/年、镉 1.403 千克/年、砷 0.28 千克/年，三类重金属合计 40.948 千克/年，你公司在生产运营中应严格落实总量控制要求。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，向我局申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年方决定开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市西区生态环境局加强对该项目的监督管理。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达攀枝花市西区生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2025年 9月28日