攀枝花市生态环境局

关于龙佰攀枝花矿产品有限公司兴龙尾矿库

工程项目环境影响报告书的批复

龙佰攀枝花矿产品有限公司：

你公司《兴龙尾矿库工程项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下。

- 项目位于攀枝花市盐边县新九镇水坪村绿林沟，新建1座尾矿库（二等库），占地面积159.14hm2，总坝高190.00m，总库容约9060万m3，有效库容约7700万m3，设计服务年限15年。主要建设内容包括：初期坝采用碾压土石坝，坝顶高程1240.00m，坝高80.00m，坝轴线长273.37m，坝顶宽6m；副坝采用毛石砼重力坝，坝顶高程1290.00~1300.00m，坝高24.00~34.00m，坝轴线长110.00m，坝顶宽7.00m。堆积坝采用上游式尾矿筑坝，坝高110.00m；子坝采用机械碾压堆筑、人工配合修整边坡和护坡，坝高2.0m，坝顶宽度3.0m。配套建设排洪、防渗、渗水收集设施以及公辅工程、环保工程等。项目总投资139805.74万元，其中环保投资534万元。

二、四川省环科源科技有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告书。项目符合国家产业政策，选址符合当地规划和生态环境分区管控有关要求，在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的生态环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设及运行中应重点做好以下工作

（一）加强环境保护管理，落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员职责和制度，落实环保投资及各项污染防治设施建设。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。应将各项生态环境保护措施及概算纳入设计以及施工、工程监理等招标文件及合同。

（二）严格落实各项生态保护措施。施工期严格限制施工活动范围，做好施工组织，优化作业安排，划定施工范围，进一步减少扰动范围。加强施工管理和员工教育，加强临时施工场地的防护，禁止随意弃渣，禁止将施工废污水直接排入水体。加强对施工人员的生态保护教育，严禁捕猎野生动物，施工结束后对临时占地进行迹地恢复，选用本地物种。依据尾矿库所在区域的地形环境条件，及时整治平台和边坡，加强坝体位移监测。按照《矿山生态环境保护与恢复治理方案编制导则》等相关要求，编制《尾矿库生态环境保护与恢复治理方案》并认真组织实施，加强尾矿库生态环境管理，推进尾矿库运营期和闭库期生态环境保护与恢复治理。

（三）严格落实各项大气污染防治措施。施工期，土石方开挖、填筑、装卸粉尘，表土回填摊铺、碾压粉尘，施工场地裸露地表风蚀扬尘通过设置移动式喷水软管或移动式射雾器，避免在大风天气作业，尽量降低落料高差等措施控制；表土临时堆场扬尘通过四周设土袋挡土墙、堆场表面覆盖彩条布、压实后堆放等措施控制；砂料临时堆场扬尘通过封闭厂房、设置雾化喷咀、降低落料高度等措施控制；粉料罐粉尘通过滤筒式除尘器处理后排放；拌合楼粉尘通过布袋除尘器处理后排至封闭的厂房内；钻孔粉尘通过潜孔钻机配置湿式除尘系统控制；爆破粉尘通过采用多排孔微差深孔爆破、合理布置炮孔网度、采用科学的装药与填充技术、作业场地洒水、设置雾化喷咀等措施控制。运营期，通过干滩面多点放矿并缩短放矿周期，对尾矿库沉砂区作业平台及内、外坡面和干滩面洒水控尘。

为控制和减小无组织排放废气对周围环境的影响，报告书在尾矿库干滩面界外设置50m卫生防护距离，该范围内及项目占地目前有131户村民、坟墓289座，初期坝下游1km范围内有85户村民、坟墓26座，你公司应积极配合新九镇人民政府按照《盐边县新九镇龙佰接替尾矿库项目建设占用集体土地搬迁安置实施方案》开展搬迁工作。该卫生防护距离范围内今后不得新建居住区、文教区、医院等敏感建筑。

（四）严格落实各项水污染防治措施。施工期，场地内雨水沿地沟进入临时雨水沉淀池，经收集沉淀后作为施工期控尘用水；临时砂浆搅拌机冲洗废水和砂浆罐车罐内冲洗废水经三级沉淀池沉淀处理后回用；泥浆废水、设备冲洗、清管试压废水经废水沉淀池沉淀处理后作为施工控尘用水；车辆冲洗废水经洗车废水沉淀池沉淀后重复利用；隧洞涌水及钻孔废水经沉淀池沉淀后作为隧洞施工控尘用水；施工人员产生的生活污水依托周边农户化粪池收集处理后，用于周边耕地施肥。运营期，库区洪水采用“框架式排水井+竖井+支排洪隧洞+主排洪隧洞”下泄至库区下游。库尾澄清水用于库区控尘，富余部分通过回水系统返回二选厂高位水池回用；尾矿库坝下渗水经渗水收集池收集后通过回水系统返回二选厂高位水池回用；生活污水经“化粪池+一体化装置”处理后作为库区内或尾矿库坝坡及平台绿化用水。

- 严格落实各项噪声防治措施。施工期，合理布局、合理安排作业时间、进气口设消声器、加强设备维护和保养等措施控制。运营期，通过选择低噪声设备、泵房隔声、基础减震、加强设备维护和保养、限速行驶等措施降低噪声对周围环境的影响。

（六）严格落实各项固废处置措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则进行规范处置。施工期，建筑垃圾能回收利用的回用，不能回收的送市政指定的建筑垃圾处理场堆放；剥离表土暂存临时堆场用于场地后期覆土绿化；开挖土石方用于尾矿库初期坝、办公生活区的建设，尾矿堆积区和输送线区、堆料场区、回水设施区、运输道路路基回填；对占地范围内的林木能移栽的尽量进行移栽；砍伐的果树、枝丫，铲除的小灌木、杂草收集后外售；沉淀池污泥经定期打捞脱水后，作为周边林地覆土使用。运营期，尾矿库坝下渗水收集池污泥清掏后送该尾矿库堆存；生活垃圾经垃圾收集桶收集后，由环卫部门统一清运处置。

（七）严格落实各项地下水污染防治措施。严格落实渗水收集池、库区、截渗坝、垂直防渗帷幕等区域的防渗要求。严格按报告书要求设置地下水跟踪监测井，定期对地下水水质进行监测。

（八）严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）要求及有关规定规范设计和建设尾矿库，并加强运行管理，严格落实尾矿堆存方式及防垮塌、防洪等各项防护措施，避免因安全事故导致环境问题。

（九）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，加强环境风险管理，保证在事故状态下能得到及时、有效处理。加强尾矿库、尾矿输送管道等环保管理，确保环境安全。制定突发环境事件应急预案，定期开展应急演练。严格落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（十）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十一）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”提出的相关要求落实。

- 四、项目应根据《尾矿污染环境防治管理办法》和《关于印发攀枝花市尾矿库、工业渣场渗滤液环境管理的指导意见的通知》（攀环督察办发〔2021〕104号）要求，做好尾矿库环境管理。项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。

- 五、项目必须严格执行排污许可制度，调试排污前申领排污许可证或进行排污登记，落实相关环境管理要求，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市盐边生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

七、你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达攀枝花市盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2025年10月10日