2026 年 1—7 月全省地表水、环境空气

质量状况简报

# 一、地表水环境质量状况

## （一）全省地表水国、省考断面水质情况

全省 151 个国考断面中，145 个断面达到Ⅲ类及以上，好Ⅲ水质比例 96%。其中， Ⅰ类断面 19 个， 占比 12.6%； Ⅱ类断面83 个，占比 55%；Ⅲ类断面43 个，占比 28.5%；Ⅳ类断面 6 个，占比 4%。120 个省考断面中，117 个断面达到Ⅲ类及以上，好Ⅲ水质比例 97.5%。其中，  Ⅰ 类断面 18 个，占比 15%； Ⅱ类断面68 个， 占比 56.7%； Ⅲ类断面 31 个，占比 25.8%； Ⅳ类断面 2个，占比 1.7%； Ⅴ类断面 1 个，占比 0.8%。

## （二）主要河流、重点湖库水质情况1

雅砻江、安宁河、赤水河、大渡河、青衣江、涪江、琼江、渠江 8 条流域国、省考断面好Ⅲ水质比例均为 100%。沱江、嘉陵江、长江（金沙江）、岷江、 黄河好Ⅲ水质比例分别为 96.2%、 96% 、95.3% 、94% 、80%。

邛海、泸沽湖、二滩水库、白龙湖、沉抗水库为贫营养，鲁

班水库、紫坪铺水库、三岔湖、双溪水库、升钟水库、葫芦口水库、花湖、兴隆湖为中营养。

## （三）市（州）水生态环境质量考核指标情况

泸州、乐山、眉山、阿坝 4 市（州）水质与年度目标存在差距。其中， 岷江流域茫溪河茫溪大桥、体泉河体泉河口，长江（金沙江）流域大陆溪四明水厂3 个断面水质未达Ⅲ类目标；岷江流域马沟同心桥断面水质未达Ⅳ类目标；岷江干流都江堰水文站断面总磷浓度超年度目标限值。

成都、眉山、乐山、宜宾岷江干流出境断面总磷浓度分别为0. 126mg/L 、0.083mg/L 、0.069mg/L 、0.075mg/L，同比分别下降10.64% 、5.68% 、38.39% 、36.44%。

# 二、环境空气质量状况2

## （一）全省环境空气质量考核指标情况

全省 PM2.5 平均浓度为 27.7 微克每立方米，同比下降 9.8%。优良天数率为 87.6%，同比上升 5.7 个百分点。重污染天数 4 天，同比减少 17 天。

## （二）21 个市（州）环境空气质量考核指标情况

PM2.5 浓度改善：阿坝州、甘孜州、眉山市改善较大，同比分别下降 34.5% 、19.5% 、18.8%。

PM2.5 浓度反弹：凉山州、 雅安市、宜宾市反弹较大，同比分别上升 5.6% 、2.6% 、0.6%。

2   备注：数据来源为国控站实测数据及替代回算数据，采用环境空气质量标准（GB 3095-2026）及配套标准，优良天数比率数据未扣除沙尘和高温影响，重污染天数扣除沙尘影响，最终数据以国家审定为准。

优良天数比率改善：遂宁市、内江市、南充市改善较大，同比分别上升 15.1 、10.8 、10.0 个百分点。

优良天数比率反弹：凉山州同比下降 1.4 个百分点。

重污染天数：广安市 2 天，泸州市 1 天，德阳市 1 天。

## （三）21 个市（州）SO2、NO2 指标情况

SO2 浓度改善：凉山州、阿坝州、乐山市改善较大， 同比分别下降 19.4% 、17.3% 、16.1%。

SO2 浓度反弹：广安市、甘孜州、南充市反弹较大， 同比分别上升 46.2% 、43.2% 、40.0%。

NO2 浓度改善：资阳市、阿坝州、自贡市改善较大，同比分别下降 26.7% 、24.2% 、24.0%。

NO2 浓度反弹：无。

## （四）18 个市所辖县（市、区）及经济技术开发区环境空气质量状况3

空气质量较好：石棉县、宝兴县、汉源县、盐边县、平武县、芦山县、仪陇县、荥经县、马边彝族自治县、平昌县。

空气质量较差：德阳经济技术开发区、成都市金牛区、成都高新技术产业开发区、成都市青羊区、丹棱县、成都市青白江区、成都市温江区、雅安市名山区、成都市新津区、德阳市旌阳区。

附件：1．2026 年 1—7 月重点湖库营养状态评价结果表

2．2026 年 1—7 月全省环境空气质量情况

3  备注：环境空气质量状况按照城市环境空气质量六指标（二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、细颗粒物、可吸入颗粒物）综合指数进行评价。

— 4 —

附件

1

2026 年 1—7 月重点湖库营养状态评价结果表

| 序号 | 湖库名称 | 断面名称 | 断面性质 | 营养状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邛海 | 邛海湖心 | 国考 | 贫营养 |
| 2 | 泸沽湖 | 泸沽湖湖心 | 国考 | 贫营养 |
| 3 | 鲁班水库 | 鲁班岛 | 国考 | 中营养 |
| 4 | 紫坪铺水库 | 跨库大桥 | 省考 | 中营养 |
| 5 | 三岔湖 | 库中测点 | 省考 | 中营养 |
| 6 | 双溪水库 | 起水站 | 省考 | 中营养 |
| 7 | 二滩水库 | 红壁滩下 | 省考 | 贫营养 |
| 8 | 白龙湖 | 坝前 | 省考 | 贫营养 |
| 9 | 升钟水库 | 李家坝 | 省考 | 中营养 |
| 10 | 沉抗水库 | 沉抗水库 | 省考 | 贫营养 |
| 11 | 葫芦口水库 | 葫芦口水库 | 省考 | 中营养 |
| 12 | 花湖 | 4 号观景台 | 省考 | 中营养 |
| 13 | 兴隆湖 | 湖心 | 省考 | 中营养 |

— 5 —

区域

市（州）

成都

德阳

绵阳

同比

2025 年

8.9%

-5.7%

29.0%

同比 2025 年

（百分点）

3.3

6.1

1.9

浓度

(μg/m3）

33.4

36.6

29.8

浓度

(μg/m3）

4.9

5.0

8.0

同比 2025

年（天）

-2

-1

0

浓度

(μg/m3）

21.4

20.2

19.2

同比

2025 年

0.3%

-5.4%

-11.6%

重污染

天数

0

1

0

25.9

31.7

28.6

27.3

32.0

30.7

32.6

32.4

32.8

35.8

遂宁乐山眉山雅安资阳平均自贡泸州内江宜宾

17.3

18.9

22.6

11.8

14.0

18.2

15.2

16.8

17.8

17.9

-13.4% -11.2% -18.8% 2.6% -8.6% -8.4% -5.8% -15.8%

-10.9% 0.6%

8.1

5.2

7.9

6.4

5.1

6.3

8.4

7.1

8.1

8.2

-1

0

-3

0

-1

/

-1

1

-2

0

0

0

0

0

0

/

0

1

0

0

15.1

5.6

9.5

2.4

9.5

6.7

9.0

6.1

10.8

9.9

5.2%

-16.1% 12.9% 23.1% -8.9% 5.0% 20.0% 9.2% 17.4%

-13.7%

成都平原

地区

川南地区

-16.8%     91.0% -12.9%     83.0% -21.5%     80.7% -20.3%     86.8% -26.7%     84.0% -18.0%     82.8% -24.0%     83.5% -15.2%     83.0% -12.3%     84.9%

-21.1%     84.4%

同比   实测值2025 年 （%）

-17.4%     79.2% -15.1%     74.5%

-16.2%     83.0%

PM2.5                                    SO2                                      NO2                               优良天数比率         重污染天数

平均    33.4        -8.2%         8.0          6.7%         16.9       -18.4%     84.0%              9.0                 /                   /                       /

环境空气质量

综合指数

7.53 7.84 6.99 6.17 7.04 7.21 6.07

6.77 /

7.08 6.92 6.99 7.48

2026 年 1—7 月全省环境空气质量情况

— 6 —

| 区域 | 市（州） | PM2.5 |  | SO2 |  | NO2 |  | 优良天数比率 |  | 重污染天数 |  | 环境空气质量综合指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度(μg/m3） | 同比 2025 年 | 浓度(μg/m3） | 同比 2025 年 | 浓度(μg/m3） | 同比 2025 年 | 实测值 （%） | 同比 2025 年（百分点） | 重污染天数 | 同比 2025年（天） |  |
| 川东北地区 | 广元 | 24.7 | -10.5% | 6.8 | 17.2% | 20.9 | -6.7% | 91.5% | 5.7 | 0 | 0 | 6.25 |
|  | 南充 | 29.6 | -17.8% | 6.3 | 40.0% | 16.9 | -12.4% | 89.2% | 10.0 | 0 | -1 | 6.44 |
|  | 广安 | 35.5 | -8.5% | 7.6 | 46.2% | 14.5 | -19.9% | 81.6% | 4.7 | 2 | -4 | 6.99 |
|  | 达州 | 27.2 | -9.9% | 6.0 | -9.1% | 27.6 | -14.8% | 89.6% | 4.7 | 0 | -2 | 6.72 |
|  | 巴中 | 27.1 | -15.3% | 7.3 | 28.1% | 16.7 | -14.8% | 92.0% | 4.3 | 0 | 0 | 6.05 |
|  | 平均 | 28.8 | -12.5% | 6.8 | 21.4% | 19.3 | -13.8% | 88.8% | 5.9 | / | / | / |
| 攀西高原地区 | 攀枝花 | 24.0 | -6.6% | 16.4 | 5.8% | 17.7 | -19.9% | 98.6% | 1.4 | 0 | 0 | 6.22 |
|  | 凉山 | 19.0 | 5.6% | 7.9 | -19.4% | 11.9 | -11.2% | 98.6% | -1.4 | 0 | 0 | 4.78 |
| 川西高原地区 | 阿坝 | 9.5 | -34.5% | 4.3 | -17.3% | 6.9 | -24.2% | 100.0% | 0.0 | 0 | 0 | 3.27 |
|  | 甘孜 | 6.2 | -19.5% | 5.3 | 43.2% | 13.1 | -13.8% | 100.0% | 0.5 | 0 | 0 | 3.02 |
| 重点城市 |  | 31.4 | -9.2% | 6.8 | 7.9% | 18.1 | -17.7% | 83.9% | 7.2 | 4 | -17 | / |
| 全省 |  | 27.7 | -9.8% | 7.2 | 9.1% | 17.1 | -17.0% | 87.6% | 5.7 | 4 | -17 | / |

备注：1．重点城市是指全国 168 个重点城市中我省的 15 个市。

2．数据来源为国控站实测数据及替代回算数据，采用环境空气质量标准（GB 3095-2026）及配套标准，优良天数比率数据未扣除沙尘和高温影响，重污染天数扣除沙尘影响，最终数据以国家审定为准。